CLW5071ZYS6型国六6方压缩式垃圾车

- 公告参数

| 【整车技术参数】 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 329 |
| 产品名称 | 压缩式垃圾车 | 产品型号 | CLW5071ZYS6 |
| 总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) |  |
| 额定载质量(Kg) | 1650 | 外形尺寸(mm) | 6560×2050×2650 |
| 整备质量(Kg) | 5580 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) |  | 准拖挂车总质量(Kg) |  |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) |  |
| 接近角/离去角(°) | 27.7/14 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1947 |
| 轴荷(Kg) | 2640/4720 | 最高车速(Km/h) | 110 |
| 备注 | 1、仅选用3308mm轴距,该车后伸为250mm。2、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部防护由专用装置代替,离地高度为420mm.。3、ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。4、发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km):D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2,Q23-115E60/16.2,H20-120E60/16.2,CA4DB1-13E6/16.2。专用装置:液压机构和填塞器,主要用于城镇环卫垃圾的运输。 5、随底盘选装驾驶室,可选装尾部翻转机构样式。 |  |  |
| 【底盘技术参数】 |  |  |  |
| 底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 2700,2950,3308 |  |  |
| 轮胎规格 | 7.00R16 |  |  |
| 钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1525,1519 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1498,1516 |
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |  |  |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 | 1999 2360 2207 | 93 103 81 |

二.车辆分解图

三.主要结构形式简介

压缩垃圾车它主要由箱体.填充器.后进料机构.和液压系统等组成，并可独立吊装卸离。具有结构简单操作和维护方便灵活，安全可靠，机械化程度高等特点，因而使其具有较高的工作效率，同时可以防止误操作，避免事故的发生，并可节省人力，减轻工作人员的劳动强度。由于它的特殊结构型式和工作方式，使其在收集垃圾和运输过程中能有效的避免二次污染及噪音污染，对于保护环境极为有利，是一种新型垃圾收集和运输车。

A.箱体

箱体采用高强度钢和弧形结构，强度高不易变形有效的提升了装载空间，内部有推板可用于压缩垃圾和卸载垃圾，顶部有吊环便于装卸及维修。

B.填充器

填充器采用高强度钢并使用方形钢加固，具有极高的强度，在装载垃圾和压缩垃圾时不易抖动变形，有效的保障了装载和压缩效率。它的内部有滑板和刮板，用于垃圾进箱和垃圾压缩。

C进料机构

进料机构采用20mm的优质钢并且形式多样化，有可挂120L 240L 660L塑料挂桶和铁挂桶的翻转机构，也有半密封三角形进料斗还有全密封的落地斗。可满足各种工作环境作业环境的需求，效率高安全环保。

液压系统

液压系统的作用是实现垃圾收集压缩和卸载。填充器油缸安装了平衡阀并带液压锁，使其在举升过程中保持油缸举升速度同步更加平稳。而且举升完毕后保持静止状态不会下落，保障安全性。液压系统采用手动+电控多路换向阀，可在驾驶室和车侧操控系统工作。

四. 压缩垃圾车系统性能参数与关键部件清单

1. 压缩系统主要技术参数

| 序号 | 名 称 | 参 数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统压力 | 16MPA |  |
| 2 | 填装时间 | 40S |  |
| 3 | 卸料时间 | 13s |  |
| 4 | 控制电压 | 24V |  |
| 5 | 压缩比列 | 1:0.63 |  |
| 6 | 油泵排量 | 63ml/r |  |
| 7 | 液压油箱容积 | 80L |  |
| 8 | 箱体容积 | 6000L |  |

2.关键液压元件及主要部件清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压泵 | 50齿轮泵 | 合肥皖液 |  |
| 2 | 多路换向阀 | 60M5联 | 扬州中梅 |  |
| 3 | 取力器 | 5S100 | 随州丰源 |  |
| 4 | 液压油缸 |  | 星光 |  |
| 5 | 电控系统 | 西门子 | 德国进口 |  |
| 6 | 回油滤油器 |  | 科森特 |  |
| 7 | 平衡阀 | 2156B | 扬州中梅 |  |

- 车辆各方位照片

六.主要优点

1.收集方式简便：一改城市满街摆放垃圾筒的脏乱旧貌， 杜绝二次污染。

2.压缩比高、装载量大：最大破碎压力达12吨，装载量等于同吨级非压缩垃圾的两倍半。

3.作业自动化：采用进口电脑控制系统，全部填装排卸作业中需司机一人操作，不仅减轻环卫工人的劳动强度，而且大大改善了工作环境。

4.经济性好：专用设备工作时，电脑控制系统自动控制油门。

5.双保险系统：作业系统具有电脑控制和手动操纵双重功能，安全保障和提高车辆使用率。

6.翻转机构：可选装配置带垃圾筒（或斗）的翻转机构。

七.维护与保养

1.底盘的保养与维修按底盘使用说明书的要求进行。

2.取力器的保养，换油和底盘变速箱的保养同时进行。

3.定期检查垃圾车上装工作机构液压油箱液面位置，经常检查液压系统有无渗漏现象，系统是否运行正常。定期检查和更换管路滤油器和液压油。

4.经常对整车的各连接部位进行检查，保持连接部位紧固可靠。

5.检查各旋转部位，加注润滑油，保持润滑良好。

6.经常检查液压系统漏油情况，并及时维修和和更换油封。